重庆应用技术职业学院

图书馆家具购置项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2024年7月9日

第一部分谈判项目书

一、项目名称及编号：

图书馆家具购置：分包一  分包二      2024-X013

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。分包一经营范围：密集架、钢制书架生产和销售厂家；分包二经营范围：家具生产和销售厂家。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

分包一：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单 价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面钢木书架 | 900*500*2500 | 一、钢木书架技术要求 2.立柱要求 （1）六凹槽正反组合P形立柱：①门柱成形，50*39mm，采用1.5mm优质冷轧钢板九折边一次滚压成形，尺寸为50*39mm（±1mm）；②50mm正面压2根R3.5mm圆弧筋，两侧39mm压2根R2.5mm圆弧筋，内侧面一次成形为封闭口字型边设计，每个孔间距为13mm，每调一格为38mm，使层数和间距可按需要调整；③圆弧筋尺寸为，正面R3.5*4mm（±0.5mm），侧面圆弧筋尺寸为R2.5*3mm（±0.5mm），立柱正面筋与筋之间为21mm（±1mm），筋到边的距离为14.5mm（±1mm），两侧面筋到正面边的距离为9.5mm（±1mm），筋与筋之间的间距为23.5mm（±1mm）。 2.搁板、挂板要求 （1）搁板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，厚度为≧25mm，正面压制八条圆弧筋，每条筋为R2.5mm，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。 (2)楔形十字扣挂板:挂板采用≥1.2mm 冷轧钢板 3.顶板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板。 4.挡书条：T字形，采用厚度≥1.2mm冷轧钢板。 5.连接板：采用厚度≥2.5mm冷轧钢板。 6.实木包裹板：天然橡木板材，厚度≥15mm，环保水性油漆，大小根据钢制架体尺寸而定。 塑膜厚度为60-70µm，塑层防锈能力20年以上。 8.载重性能 ①搁板载重：单面搁板压筋上均匀载重50kg，双面为100kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，无裂纹、不变形。 ②全负载载重：每标准节在全负载（每块单面搁板均匀载重40kg）的情况下，架体、立柱无有明显变形，架体不产生倾倒现象。 9.安装要求 ①每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。 ②标准架组装后，所有对缝处的间隙不大于2mm。 | 324 | 节 |  |  |  |
| 2 | 密集书架 | 900*580*2400 | 密集架技术要求 一、架体技术要求 1.总结构要求 （1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 （4）轨道应固定，轨道与地面齐平。 2.传动机构要求 （1）传动轴：采用φ20mm，45#冷拉实心圆钢。 （2）轴承：采用HR204E级双排珠心。 （3）链条：采用Φ8.5节距，12.7FR420．摩托车链条。 （4）滚轮：灰铁铸造，精加工成型。 （5）连接钢管：采用Φ20实心45#圆钢，表面镀锌防腐处理。 （6）摇手体：六辐式圆形摇盘。 3.底架要求 （1）用材厚度为3.0mm冷轧钢板，高度≥120mm，弯边大于50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M8*20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 4.导轨要求 （1）轨芯采用25*25mm冷轧钢板，路轨保护板采用3.0mm冷轧钢板材质，轨盒宽115mm，承重2000kg时不变型。轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。 5.立柱要求 （1）六凹槽正反组合P形立柱：①门柱成形，50*39mm，采用1.5mm冷轧钢板，尺寸为50*39mm（±1mm）；②50mm正面压2根R3.5mm圆弧筋，两侧39mm压2根R2.5mm圆弧筋，每个孔间距为13mm，每调一格为38mm；③圆弧筋尺寸为，正面R3.5*4mm（±0.5mm），侧面圆弧筋尺寸为R2.5*3mm（±0.5mm），立柱正面筋与筋之间为21mm（±1mm），筋到边的距离为14.5mm（±1mm），两侧面筋到正面边的距离为9.5mm（±1mm），筋与筋之间的间距为23.5mm（±1mm）。 6.搁板、挂板要求 （1）搁板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，厚度为≧25mm，正面压制八条圆弧筋，每条筋为R2.5mm，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。 (2)楔形十字扣挂板:挂板采用≥1.2mm 冷轧钢板。 7.侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 （1）侧板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，每个菱形塔包顶部尺寸为8mm*5.12mm，底部外型尺寸为25mm*16mm，菱形塔包高度为3mm。 （2）门板：采用厚度≥1.2MM 冷轧钢板。 （3）顶板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板。 （4）防尘板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板。 （5）防鼠板：采用厚度≥1.2mm冷轧钢板。 8.门面锁具要求 （1）门面锁具：采用隐形锁，锁片为Q235，卡簧为65Mn； 9.摇手体要求 （1）圆盘式摇手：39cm≤直径≤42cm，内镶嵌钢板，外包优质软塑材料。 ①每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 ③导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 ④底梁必须平直，直线度不大于0.5mm／m，全长不大于2mm。 ⑤架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 ⑩搁板上均匀载重40kg，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 ⑫在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于10N。 （4）载重性能 ①搁板载重：单面搁板压筋上均匀载重40kg，双面为80kg，最大挠度为3mm，24h卸载后，无裂纹、不变形。 ②全负载载重：每标准节在全负载（每块单面搁板均匀载重40kg）的情况下，架体、立柱无有明显变形，架体不产生倾倒现象。 ③无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N(每列密集架的手柄摇力为：11.8N*标准节数)。 （5）安装要求 ①各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。 ②标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。 ③门缝间隙在安装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。 ④导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。 | 173 | m³ |  |  |  |
| 3 | 期 刊 架 | 900*650*2200 | （1）立柱厚度≥1.5mm、连接板厚度≥2.5mm，中封板厚度≥1.2mm，搁板厚度≥1.2mm，顶板厚度≥1.0mm，木护板厚度≥20mm。 （2）木护板采用天然橡木板材，环保水性油漆，大小根据钢制架体尺寸而定。木护板与钢制架体相配，边缘处倒圆角；钢制主体与木护板结合严密、无空缝。 （3）静音三级滑轨。 | 12 | 组 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分包二：

| 序号 | 名称 |  | 品牌及规格型号 |  | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |  | 单 价（元） | 小计（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务台 |  | 9200*700*900 |  | 1、基材：采用橡木，符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料。 2、水性油漆：采用环保水性油漆，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。 3、三点式嵌入连接件：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。 4、台面、侧面、正面采用天然大理石，厚度≥25mm，橡木板木饰面。 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 阅览椅 |  | 480*510*850 |  | 1、基材：采用樱桃木，整板成型，不能拼接，厚度≥25mm，符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料。 2、水性油漆：采用环保水性油漆，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。 3、三点式嵌入连接件：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件。 | 668 | 把 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4人阅览桌 |  | 1600*1000*750 |  | 1、基材材质：选用E1级高密度纤维板，检验依据为GB/T 31765-2015 高密度纤维板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准要求。 2、表面材质：采用实木木皮，厚度≥0.8mm 。 3、油漆：采用水性漆，符合HJ 2547-2016环境标志产品技术要求家具和GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 4、五金配件：选用五金配件，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准。 5、胶：环保无甲醛胶（零甲醛）。 6、采用优质钢架脚，塑粉，检验依据为GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件。 | 15 | 张 |  |  |  |  |  |
| 4 | 6人阅览桌 |  | 2200*1000*750 |  | 1、基材材质：选用E1级高密度纤维板，检验依据为GB/T 31765-2015 高密度纤维板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准要求。 2、表面材质：采用实木木皮，厚度≥0.8mm 。 3、油漆：采用水性漆，符合HJ 2547-2016环境标志产品技术要求家具和GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 4、五金配件：选用五金配件，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准。 5、胶：环保无甲醛胶（零甲醛）。 6、采用优质钢架脚，塑粉，检验依据为GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件。 | 98 | 张 |  |  |  |  |  |
| 5 | 整理桌 |  | 2000*1100*760 |  | 1、基材材质：选用E1级高密度纤维板，检验依据为GB/T 31765-2015 高密度纤维板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准要求。 2、表面材质：采用实木木皮，厚度≥0.8mm 。 3、油漆：采用水性漆，符合HJ 2547-2016环境标志产品技术要求家具和GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。 4、五金配件：选用五金配件，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准。 5、胶：环保无甲醛胶（零甲醛）。 6、采用优质钢架脚，塑粉，检验依据为GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件。 | 4 | 张 |  |  |  |  |  |
| 6 | 会议椅 |  | 常规 |  | 面料：阻燃网格布（椅背）及绒布（座位面），撕裂强度≥10N/cm；泡棉：优质合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，密度36kg/m²，回弹力47%。 | 43 | 把 |  |  |  |  |  |
| 7 | 休 闲 桌 |  | 800*750 |  | 1、基材：采用优质橡木，符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料，木制件外观要求：无贯通裂纹、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂、道、树胶道、其他轻微材质缺陷。 2、水性油漆：采用环保水性油漆，经五底四面工艺，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。 3、三点式嵌入连接件：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件，金属件外观冲压件无脱层、裂缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 | 19 | 张 |  |  |  |  |  |
| 8 | 休闲椅 |  | 850*1000*1100 |  | 材质：优质三防面料（防水、防油、防污），防潮、防污等处理。海绵：采用阻燃海绵，符合QB1952.1-2012软体家具沙发标准。 | 47 | 把 |  |  |  |  |  |
| 9 | 报 刊 架 |  | 900*750*1200 |  | 1、基材：采用优质橡木，厚度≥35mm，符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料，木制件外观要求：无贯通裂纹、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂、道、树胶道、其他轻微材质缺陷。 2、水性油漆：采用环保水性油漆，经五底四面工艺，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。 3、三点式嵌入连接件：符合GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件，金属件外观冲压件无脱层、裂缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。 | 8 | 组 |  |  |  |  |  |
| 10 | 智 能 存 包 柜 |  | 850*460*1800 |  | 1、柜体采用≥1.5mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂。 2、结构整体为拆装式结构，面板为外盖式结构，门板均为双层结构。 3、铰链选用180度直弯弹簧铰链。 4、具备人脸识别、微信扫码等开门功能，电源220V。 | 6 | 组 |  |  |  |  |  |
| 11 | 会议条桌 |  | 1200*450*750 |  | 1、基材：采用橡木，符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料。 2、水性油漆：采用环保水性油漆，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。 3、胶：环保无甲醛胶。 | 23 | 张 |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.以上件报价不限品牌。图片功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数和家具图片。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2.竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：2024年7月17日下午 14:30

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：  5000 元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账  号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.招标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部门予以赔偿。

5.中标人如有以上情况之一者，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）