重庆应用技术职业学院

新增图书综合楼、学生公寓F栋视频监控项目

竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2024年6月19日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

新增图书综合楼、学生公寓F栋视频监控项目      2024-X014

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含销售计算机网络、监控设备销售；安防设备销售、安装及维护；社会公共安全设备销售、安装及服务；系统集成或设备生产厂家 。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

- 设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万定焦POE网络摄像机 |  | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 2、像素：400万； - 3、最大分辨率：2560×1440； - 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5、最大补光距离：50m（红外）；补光灯：1颗（红外灯）； - 6、镜头类型：定焦；镜头焦距：6mm；镜头光圈：F2.0；视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； - 7、智能编码：H.264:支持;H.265:支持;；宽动态：支持；内置MIC：支持； - 8、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 9、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181； - 10、预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； - 11、供电方式：DC12V/PoE； - 12、防护等级：IP67； | 113 | 台 |  |  |  |
| 2 | 400万智能高速180°快球摄像机 |  | - 传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； - 2、像素：全景：400万；细节：200万； - 3、最大分辨率：全景：3840×1080细节：1920×1080； - 4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0黑白：0.0001Lux@F1.0细节：彩色：0.005lux@F1.6（1/25s，30IRE ，增益100）黑白：0.0005lux@F1.6（1/25s，30IRE ，增益100）0Lux（红外灯开启）； - 5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； - 6、镜头焦距：全景：2.8mm细节：5mm~115mm；镜头光圈：全景：F1.0细节：F1.6；视场角：全景：水平：180°±5°垂直：51°细节：水平：55.8°~2.4°垂直：31.9°~1.3°对角线：63.7°~2.7°； - 7、光学变倍：全景：NA；细节：23倍； - 8、定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫；可视域功能：支持；智能分类：易智能； - 9、周界防范：支持9种规则，人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； - 人脸检测：支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； - 智能说明：全景：NA，细节：人脸检测、周界防范（可自行联动跟踪）。三智能三选一；光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；声警戒：共计22条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；110dB； - 10、透雾功能：全景：电子透雾；细节：光学透雾； - 11、网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； - 音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路； - 11、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； - 12、防护等级：IP66； - 13、球机尺寸：SDT-7C； - 14、接口类型：RJ45接口;供电； | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 400万POE入侵报警摄像机 |  | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 2、像素：400万； - 3、最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：52°；垂直：26°；对角：61°； - 4、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；内置MIC：支持；内置扬声器：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；其他功能：声光警戒；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 | 6 | 台 |  |  |  |
| 4 | 400万电梯专用摄像机 |  | - 传感器类型：1/3英寸CMOS； - 2、像素：400万； - 3、最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：20m（红外）；补光灯：8颗（红外灯）；镜头类型：定焦； - 镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：102°；垂直：55°；对角：121°； - 4、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；音频接口：支持；内置MIC：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；乐橙云；预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； - 最大Micro SD卡：256GB；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：1路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67;IK10 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 摄像机支架（枪机） |  | 1、枪机壁装支架 | 119 | 套 |  |  |  |
| 6 | 摄像机支架（球机） |  | 1、球机壁装支架 | 3 | 套 |  |  |  |
| 7 | 液晶拼接单元 |  | 1、屏幕：55寸，双边拼缝：3.5mm 2、可视角度：水平/垂直178° 3、响应时间：≤5ms 4、典型功耗：105W 5、分辨率：1920*1080 6、色域：79% 7、色彩饱和度：97% 8、静态对比度：1400:1 9、信号输入接口：VGA，CVBS、DVI、HDMI、RS232、RJ45、USB、OPS、SDI、HDCVI、DP 10、信号输出接口：CVBS、RS232、RJ45、DP、VGA、DVI、HDMI、SDI 11、寿命：60000小时漏光率：≤0.1cd/m²13、电源：AC90-264V~（±5%），50/60Hz14、运行温度：0℃~50℃15、运行湿度：20%~90%（无凝露） 12、通过具备CNAS认证的权威机构出具的检测报告印证（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） 13、投标产品具备中国节能产品认证证书（提供证书复印件并加盖加盖制造商鲜章） 14、投标产品具备3C认证（提供证书复印件并加盖制造商鲜章） 15、与原校6块55寸拼接屏配套使用 | 9 | 块 |  |  |  |
| 8 | 液晶拼接屏专用墙装支架 |  | 1、落地钢架 | 15 | 套 |  |  |  |
| 9 | HDMI高清线 |  | 1、HDMI 20米 | 15 | 根 |  |  |  |
| 10 | 网络视频解码器 |  | 1、支持20路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 2、支持2路HDMI和2路DP信号输入，输入接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率采集编码，具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 3、整机解码支持10路32MP@25fps（仅H.265支持） / 35路12MP@25fps /50路8MP@25fps / 70路6MP@25fps / 90路5MP@25fps / 90路4MP@30fps / 140路3MP@25fps / 180路1080p@30fps / 500路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力），支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码，支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC，支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割，支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗，支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示，支持预案轮巡，支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步，支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置，支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | UPS配电箱 |  | 1、直流空开箱3P100A/1个 输入输出配电箱，含浪涌保护器1个，防雷模块1个，DZ47s4P C型63A3个，DZ47s1P C型32A9个， 铜排2套，智能远程控制模块含APP | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | UPS主电源线 |  | 1、铜芯电力电缆 YJV-4×10+1×6m2 | 100 | 米 |  |  |  |
| 13 | 视频通道路数授权 |  | 1、视频接入按通道进行授权，每路授权单独购买； 2、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 3、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 4、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 5、最大电视墙上墙路数200路； 5、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 200 | 个 |  |  |  |
| 14 | 软件升级包 |  | 软件升级支持周界安全防控、出入校管理、车辆管理、宿舍安全管理、AI课堂等业务综合管理 1、地图管理：支持电子地图，支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图 2、数据概览：支持人员实时统计，在校人数、内部人数、访客人数、保安人数等数据的实时展现，支持总车位、剩余车位、在场车辆等数据的实时展现，支持今日人像、人体特征、机动车特征、非机动车特征的采集数据展示，支持今日报警总数、已处理、为处理数据展示，支持陌生人抓拍展示，支持今日访客人数、在访人数、离访人数展示 3、数据可视化：支持按行业线筛选，图墙名称搜索，展示图墙数据，支持导入、导出图墙，编辑、删除图墙，支持对图墙数据进行预览 4、目标抓拍：支持接入视频结构化设备，可查看人体特征信息，支持接入视频结构化设备，可查车体特征信息、非机动车识别信息 5、事件查询：支持报警事件的查询和导出；包括：报警时间、报警地点、报警类型、报警组织、报警状态、处理状态、报警等级、处理人、处理时间查看，支持对报警信息进行处理 视频应用：支持视频流转发，支持发送RTSP协议实时码流，支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面展示，支持三维定位，变倍/聚焦/光圈，八方向控制，支持守望功能，支持接入车载设备，实现车载设备视频实时预览和录像回放，支持接入守望者相机，实现全景守望、手动、自动跟踪目标，可配合守望者相机实现对全景区域内的多个目标绊线入侵、区域入侵的行为分析检测，支持接入周界相机，接收并展示周界相机上报的区域入侵、绊线入侵报警，并支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出，支持热成像相机接入，实现视频实时预览和录像回放，接收并展示热成相相机上报的测温点温度异常、火情、热点冷点异常、规则间温差异常报警支持报警联动上墙、录像、抓图、短信、邮件、联动视频弹框、报警输出，支持录像打标, 通过标签快速定位播放录像 6、智能应用：支持雷达设备添加，支持雷达地图管理，支持雷达报警区，预警区，屏蔽区配置，支持雷达监测区域和轨迹实时展示 7、人像注册库管理：支持人像注册库的添加、删除、修改，人像库包括内部人员、访客、白名单、黑名单几种类型，人像库可绑定下发新增、删除、修改到人像设备中，支持人像视频设备的实时监控，在视频画面中绿色框选内部人员，红色框选出陌生人，并支持列表滚动显示，支持人体识别报警联动视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门 8、人像轨迹：人像识别记录中，列表和图表中加入生成人像轨迹的按钮，点击按钮，进入人像轨迹生成页面；自动生成该人员所有的抓拍识别点位的轨迹信息，展示，左侧展示识别记录，按时间正序排列，右侧在地图中展示识别记录，按时间点连接线，以图搜图结果的人像轨迹展示，可上传人像、选择智能服务器、选择抓拍点，进行以图搜图，以图搜图结果中点击生成轨迹按钮，进入人像轨迹页面 9、停车场管理应用：综合管理平台具备停车场管理应用，能够下发车辆权限等至学校已建设的抓拍显示一体机设备和出入口控制终端设备，同时提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 网络视频存储服务器 |  | 1、单颗64位多核高性能处理器，6U机箱，1+1冗余电源，48盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 13、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 14、自研文件系统，存储密度高，读写性能好，掉电保护； 15、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 企业级硬盘 |  | 1、单盘容量：8TB； 2、硬盘接口：SATA； 3、转速：7200RPM； 4、缓存：256MB 5、存储不低于90天 | 80 | 块 |  |  |  |
| 17 | 控制电脑 |  | 1、CPU:I7-12700/内存：16G/硬盘：1T+512GSSD：显卡3050-6G /27寸窄边框IPS屏，含键鼠套装，要求品牌电脑。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 8口POE交换机 |  | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 5、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB； 6、要求设备采用金属外壳和金属网口设计； 7、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、长期工作温度-5°-55°； 9、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 10、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 11、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 12、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 13、支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录； 14、控制器可配置业务接入策略，并支持图形化划分端口业务，设备端上电后支持通过注册上线和免注册上线方式实现即插即用功能； 15、室内交换机支持零配置上线；根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 16、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口、微信小程序扫码三种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案； 17、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； 18、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 19、当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 20、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； 21、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 19 | 24口POE交换机 |  | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持IPV4/IPV6静态路由； 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 9、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 10、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容； 11、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 12、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 13、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 20 | 汇聚交换机 |  | 1、二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 无线传输器 |  | 1、1Km无线网桥,包含录像机端和摄像头端两个设备,出厂默认配对,无需配置即可使用,支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps,内置定向天线,推荐在1KM内无遮拦环境使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12V DC和24V非标PoE两种供电方式,支持壁挂/抱杆安装。 | 3 | 对 |  |  |  |
| 22 | 光模块 |  | 1、千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 8 | 个 |  |  |  |
| 23 | 光纤跳线 |  | 1、电信级光纤跳线；LSZH低烟无卤；回波损耗≥50dB；插入损耗≤0.2dB；插芯A级陶瓷插芯；可插拔次数〉1000； | 16 | 根 |  |  |  |
| 24 | 数据双绞线 |  | 1、六类4对UTP电缆产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018； 2、基本要求：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm，外护套料采用阻燃材料 ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz；采用紧护套结构，轴装或者箱装，305米/轴（箱）； | 35 | 箱 |  |  |  |
| 25 | 光纤 |  | 1、GYXTW-12芯 单模及光纤辅材及施工 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 26 | 监控电源线 |  | 1、RVV3*2.5 导体材质无氧铜；绝缘材质聚氯乙烯；额定电压300－500V； | 400 | 米 |  |  |  |
| 27 | 壁挂网络机柜 |  | 1、600*600*850,含PDU,空开带隔板,不锈钢膨胀螺丝，1.5mm工业级冷板喷塑； | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 | 光纤配线盒 |  | 1、材质冷轧钢板，12芯含跳线、尾纤、偶合器，含光纤熔接 | 6 | 套 |  |  |  |
| 29 | 监控专用立杆 |  | 1、八棱热镀锌杆件5-7M，含地笼，设备箱，防雷器，50*50镀锌角钢，接地体40*4扁钢 | 3 | 根 |  |  |  |
| 30 | PVC管材 |  | 1、25#防腐蚀、防漏电分类塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管适用场所高温、多尘、有震动、潮湿的场所 | 1200 | 米 |  |  |  |
| 31 | 安装辅材 |  | 1、波纹管、膨胀螺丝、扎带、扎丝、水晶头，电工绝缘胶带、插线板、空开等工程施工辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 32 | 混泥土基础 |  | 1、混泥土C25 500*500*400含地笼 | 3 | 点 |  |  |  |
| 33 | 开挖切割道路及回填 |  | 1、硬化路面开挖，埋管，回填，恢复，绿化带开挖，埋管，回填，绿植恢复等工作 | 100 | 米 |  |  |  |
| 34 | 施工及技术服务费 |  | - 布线，安装，调试 - 旧监控机房整体搬迁，包含但不限于原6块监控屏幕的拆装服务 | 125 | 点 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、以上件报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞
谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详
细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。
     2、以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、
退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供
详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。
    2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保
期内、外的服务条款。
    3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照
公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。
    4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，
需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明 。

5．★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装； 其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供近三年同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家近三年同类产品业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章） 、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等， 技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、 竞价人提供近三年同类产品业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家近三年同类产品业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章） 、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2.谈判时间：2024年7月 24日上午9时30分

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师  023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：  5000 元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账  号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.招标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部门予以赔偿。

5.中标人如有以上情况之一者，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)（身份证号码：）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)（身份证号码：）为我公司代理人，参加(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

（粘贴双方身份证复印件）